Zo‘r. ✅ CoreSW2 SVI'lari to‘liq up/up bo‘ldi. Demak Layer-3 gateway qismi tayyor.

Hozir holat:

VLAN 10 → 10.10.10.1  up/up

VLAN 20 → 10.10.20.1  up/up

VLAN 30 → 10.10.30.1  up/up

VLAN 40 → 10.10.40.1  up/up

VLAN 50 → 10.10.50.1  up/up

VLAN 60 → 10.10.60.1  up/up

VLAN 70 → 10.10.70.1  up/up

Bu juda yaxshi. Endi CoreSW2 har bir VLAN uchun default gateway vazifasini bajaradi.

Keyingi bosqich — DHCP

Endi CoreSW2'ning o‘zida DHCP server funksiyasini ishga tushiramiz.

Lekin birdaniga 7 ta pool yaratmaymiz. Avval VLAN 50 va VLAN 60 bilan test qilamiz, chunki Access SW3'da:

Fa0/2 → VLAN 50

Fa0/3 → VLAN 60

va shu portlarda qurilmalar ulangan.

CoreSW2'da quyidagini bajaramiz:

enable

configure terminal

ip dhcp excluded-address 10.10.50.1 10.10.50.20

ip dhcp excluded-address 10.10.60.1 10.10.60.20

ip dhcp pool VLAN50-IT

network 10.10.50.0 255.255.255.0

default-router 10.10.50.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN60-GUEST

network 10.10.60.0 255.255.255.0

default-router 10.10.60.1

dns-server 8.8.8.8

end

Nega excluded-address?

Masalan:

10.10.50.1

gateway.

Biz 1–20 oralig‘ini DHCP'dan chiqarib qo‘ydik. Keyinchalik ularni switch management, server, printer, network device kabi static IP uchun ishlatishimiz mumkin.

DHCP esa:

10.10.50.21

10.10.50.22

10.10.50.23

...

dan boshlaydi.

Endi PC'da

VLAN 50 dagi PC → Desktop → IP Configuration → DHCP

Keyin:

ipconfig

tekshir.

Kutiladigan narsa:

IP Address      10.10.50.x

Subnet Mask     255.255.255.0

Default Gateway 10.10.50.1

Keyin:

ping 10.10.50.1

ber.

🚀 Keyingi bosqich — CoreSW2'dagi qolgan VLANlar uchun DHCP

Hozir CoreSW2'da tayyor:

VLAN 50 → IT       → DHCP ✅

VLAN 60 → GUEST    → DHCP ✅

Qolganlari:

VLAN 10 → MANAGEMENT

VLAN 20 → FINANCE

VLAN 30 → HR

VLAN 40 → SALES

VLAN 70 → SERVERS

Ular uchun ham DHCP pool yaratamiz.

🧠 DHCP pool nima qiladi?

Masalan VLAN 30 uchun:

10.10.30.0/24

DHCP:

PC → DHCP Discover

↓

CoreSW2

↓

10.10.30.x

Gateway: 10.10.30.1

ko‘rinishida avtomatik IP beradi.

Biz 10.10.x.1–20 oralig‘ini static/reserved IP uchun qoldiramiz.

1️⃣ CoreSW2 — qolgan DHCP poollar

CoreSW2'da:

enable

configure terminal

ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.20

ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.20

ip dhcp excluded-address 10.10.30.1 10.10.30.20

ip dhcp excluded-address 10.10.40.1 10.10.40.20

ip dhcp excluded-address 10.10.70.1 10.10.70.20

ip dhcp pool VLAN10-MANAGEMENT

network 10.10.10.0 255.255.255.0

default-router 10.10.10.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN20-FINANCE

network 10.10.20.0 255.255.255.0

default-router 10.10.20.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN30-HR

network 10.10.30.0 255.255.255.0

default-router 10.10.30.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN40-SALES

network 10.10.40.0 255.255.255.0

default-router 10.10.40.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN70-SERVERS

network 10.10.70.0 255.255.255.0

default-router 10.10.70.1

dns-server 8.8.8.8

end

2️⃣ DHCP konfiguratsiyasini tekshiramiz

CoreSW2:

show ip dhcp pool

Bu yerda jami 7 ta pool bo‘lishi kerak:

VLAN10-MANAGEMENT

VLAN20-FINANCE

VLAN30-HR

VLAN40-SALES

VLAN50-IT

VLAN60-GUEST

VLAN70-SERVERS

Keyin:

show ip dhcp binding

Bu yerda hozircha VLAN 50 va VLAN 60 dagi PC'larning lease'lari ko‘rinadi.

3️⃣ Endi real test

Endi CoreSW2 tomonidagi VLAN 10 PCni topib:

Desktop → IP Configuration → DHCP

qilamiz.

Keyin:

ipconfig

Kutiladigan:

10.10.10.21

255.255.255.0

10.10.10.1

va:

ping 10.10.10.1

CoreSW2 ham o‘zidagi VLAN subnetlarini OSPF orqali e'lon qilishi kerak.

Shunda:

CoreSW2

├─ VLAN10

├─ VLAN20

├─ VLAN30

├─ VLAN40

├─ VLAN50

├─ VLAN60

└─ VLAN70

↓

OSPF

↓

CoreSW1 → R2 → R1

bo‘ladi.

🔧 CoreSW2'da

enable

configure terminal

router ospf 1

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.40.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.50.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.60.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.70.0 0.0.0.255 area 0

end

Bu yerda mavjud 10.0.0.12/30 networkni o‘zgartirmaymiz.

🔎 Keyin tekshiramiz

CoreSW2'da:

show running-config | section router ospf

va:

show ip route ospf

Ha, endi VLAN 10 ni ko‘chirish uchun kerak bo‘lgan barcha ma’lumot qo‘limizda. Hozir faqat VLAN 10 bilan ishlaymiz; qolgan VLANlarga tegmaymiz.

Hozirgi VLAN 10 holati — CoreSW2

SVI:

10.10.10.1/24

DHCP:

network 10.10.10.0/24

default-router 10.10.10.1

Excluded:

10.10.10.1–10.10.10.20

OSPF:

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

Buni quyidagiga aylantiramiz:

VLAN 10

Network:  10.20.10.0/24

Gateway:  10.20.10.1

DHCP:     10.20.10.0/24

OSPF:     10.20.10.0/24

1-qadam — CoreSW2 SVI'ni o‘zgartiramiz

CoreSW2:

enable

configure terminal

interface vlan 10

no ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip address 10.20.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

2-qadam — eski DHCP excluded address'ni olib tashlaymiz

no ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.20

ip dhcp excluded-address 10.20.10.1 10.20.10.20

3-qadam — VLAN 10 DHCP poolini o‘zgartiramiz

ip dhcp pool VLAN10-MANAGEMENT

no network 10.10.10.0 255.255.255.0

network 10.20.10.0 255.255.255.0

default-router 10.20.10.1

dns-server 8.8.8.8

exit

4-qadam — OSPF'ni moslashtiramiz

router ospf 1

no network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

network 10.20.10.0 0.0.0.255 area 0

end

5-qadam — Tekshiruv

Avval CoreSW2da:

show ip interface brief

VLAN 10:

Vlan10   10.20.10.1   up   up

bo‘lishi kerak.

Keyin:

show running-config | section ip dhcp

da VLAN10 pool:

network 10.20.10.0 255.255.255.0

default-router 10.20.10.1

bo‘lishi kerak.

Va:

show running-config | section router ospf

da:

network 10.20.10.0 0.0.0.255 area 0

bo‘lishi kerak.

6-qadam — VLAN 10 PC

CoreSW2 tomonidagi VLAN 10 PCda:

ipconfig /release

ipconfig /renew

keyin:

ipconfig

Kutiladigan:

IPv4 Address      10.20.10.21

Subnet Mask       255.255.255.0

Default Gateway   10.20.10.1

So‘ng:

ping 10.20.10.1

VLAN 10 CoreSW2 tomonida yangi subnetga muvaffaqiyatli ko‘chirildi.

Hozir:

CoreSW1                         CoreSW2

VLAN 10                         VLAN 10

10.10.10.0/24                  10.20.10.0/24

Gateway 10.10.10.1             Gateway 10.20.10.1

│                              │

└────────── OSPF ──────────────┘

CoreSW2 VLAN 10 PC ham DHCP orqali:

IP      → 10.20.10.21

Mask    → 255.255.255.0

Gateway → 10.20.10.1

olib, gateway'ga ping qilgani bilan SVI + DHCP + Access + Trunk ishlayotganini tasdiqladik.

Endi bitta muhim test

VLAN 10'ning yangi subneti CoreSW1'ga OSPF orqali yetib borganini tekshiramiz.

CoreSW1ga o'tib:

show ip route ospf

ber.

Bizga:

O 10.20.10.0/24

ko‘rinishi kerak.

VLAN 20 — FINANCE ham to‘liq ko‘chirildi va ishladi.

Hozir ikki Core orasida subnetlar to‘g‘ri ajratildi:

CoreSW1                    CoreSW2

────────────────────────────────────────

VLAN 10 → 10.10.10.0/24   VLAN 10 → 10.20.10.0/24 ✅

VLAN 20 → 10.10.20.0/24   VLAN 20 → 10.20.20.0/24 ✅

CoreSW2 tomonidagi VLAN 10 va VLAN 20 PC'lar DHCP orqali yangi subnetlardan IP olyapti. OSPF ham CoreSW1'ga yangi networklarni tarqatmoqda. ✅

Keyingi bosqich — VLAN 30 HR

Xuddi shu usulda:

CoreSW1:

VLAN 30 → 10.10.30.0/24

Gateway → 10.10.30.1

CoreSW2:

VLAN 30 → 10.20.30.0/24

Gateway → 10.20.30.1

DHCP    → 10.20.30.0/24

OSPF    → 10.20.30.0/24

CoreSW2'da:

enable

configure terminal

interface vlan 30

no ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

ip address 10.20.30.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

no ip dhcp excluded-address 10.10.30.1 10.10.30.20

ip dhcp excluded-address 10.20.30.1 10.20.30.20

ip dhcp pool VLAN30-HR

no network 10.10.30.0 255.255.255.0

network 10.20.30.0 255.255.255.0

default-router 10.20.30.1

dns-server 8.8.8.8

exit

router ospf 1

no network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0

network 10.20.30.0 0.0.0.255 area 0

end

Keyin HR PC'da:

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig

Kutiladigan:

IP Address      10.20.30.21

Subnet Mask     255.255.255.0

Default Gateway 10.20.30.1

So‘ng:

ping 10.20.30.1

1-qadam — ACL yaratamiz

Maqsadimiz:

Guest VLAN (60) → Finance VLAN (20) trafikini bloklash.

Finance hozir:
10.20.20.0/24

CoreSW2'da quyidagilarni kiriting:

enable

configure terminal

ip access-list extended GUEST-FILTER

deny ip 10.10.60.0 0.0.0.255 10.20.20.0 0.0.0.255 permit

ip any any

exit

Bu yerda:

deny ip 10.10.60.0/24 → 10.20.20.0/24

ya'ni Guest → Finance taqiqlanadi.

Keyingi:

permit ip any any

juda muhim — qolgan trafikni ruxsat qiladi.

⚠️ Hali ACL'ni VLAN60 interface'ga qo‘ymaymiz. Avval ACL qoidasi to‘g‘ri yaratilganini tekshiramiz.

Buyruqlarni kiriting va keyin:

show access-lists

2-qadam — ACL'ni VLAN 60 ga qo‘yamiz

Endi ACL'ni CoreSW2 → Vlan60 interface'iga inbound qo‘yamiz.

configure terminal

interface vlan 60

ip access-group GUEST-FILTER in

exit

Keyin konfiguratsiyani saqlang:

end

write memory

3-qadam — tekshirish

Quyidagini bajaring:

show ip interface vlan 60

Natijada shunga o‘xshash qatorni ko‘rishimiz kerak:

Inbound access list is GUEST-FILTER